### 1. Cerámica

- Marcas: Allpa / Cortines / Lourdes / Cañuelas

- Productos: Pisos y Revestimientos (Pasta Roja)

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Diferencia entre cerámica y porcelanato" (Canal Sodimac o marcas).

- Foco: Entender la absorción de agua.

https://www.youtube.com/watch?v=wE2Y8xPBn0g

2. Ficha Técnica

- Composición: Arcilla roja cocida + Esmalte.

- Características: Bordes generalmente redondeados (no rectificados). Absorción de agua media/alta.

- Aplicación: Pisos de tránsito medio/bajo, revestimiento de paredes (baños, cocinas).

- Beneficios:

  - Precio: Es la opción más económica para terminar una casa.

  - Colocación: Es más blanda para cortar que el porcelanato (menor desgaste de herramientas).

- Productos Complementarios:

  - Pegamento: Mezcla adhesiva estándar (Impermeable o Interior). Marcas: Weber / Klaukol.

  - Pastina: Clásica (colores acordes al piso).

  - Herramientas: Cortadora de cerámicos, llana dentada (Nº 8 o 10), crucetas (separadores).

3. Espacio de Opinión (Uso Incorrecto):

- Disparador: "El cliente se enamoró de una cerámica de pared brillante muy linda y quiere ponerla en el piso del comedor. ¿Se la vendemos?"

- Argumento Ganador: "Tengo que serte honesto: si ponés esa cerámica de pared en el piso, se te va a rayar a la semana y se puede partir si se cae algo pesado. Las cerámicas tienen un índice de resistencia (PEI). Esa es para pared (solo se toca con la mano). Para el piso, llevate esta otra que tiene tránsito intenso y te va a durar años impecable."

### 2. Porcelanato

- Marcas: Alberdi / San Pietro / Tendenza / Ilva / Eliane

- Productos: Porcelanatos Esmaltados, Técnicos, Rectificados.

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Cómo colocar porcelanatos grandes dimensiones" (Canal Weber o Klaukol).

- Foco: La importancia del doble encolado y nivelación.

https://www.youtube.com/watch?v=xwoHiVkFtJA

https://www.youtube.com/watch?v=bsqeHBMnHDY

https://www.youtube.com/watch?v=bsqeHBMnHDY

2. Ficha Técnica

- Composición: Arcillas refinadas cocidas a altísima temperatura.

- Características: Absorción casi nula (<0.5%). Muy duros.

  - Rectificado: Borde a 90º (permite junta fina de 2mm).

  - Sin Rectificar: Borde curvo (junta más ancha).

- Aplicación: Pisos de alto tránsito, locales comerciales, residencias de lujo.

- Beneficios:

  - Durabilidad: Prácticamente eterno. No se mancha, no se gasta.

  - Estética: Formatos grandes (60x120, 80x80) que agrandan los ambientes.

- Productos Complementarios (¡VENTA OBLIGADA!):

  - Pegamento: EXCLUSIVO PORCELANATO (Flex o Alta performance). Nunca pegamento base.

  - Sistema de Nivelación: Arcos y cuñas (Fundamental para placas grandes, si no quedan "dientes").

  - Discos: Disco diamantado continuo o turbo fino (especial porcelanato).

3. Espacio de Opinión (La Trampa del Pegamento):

- Disparador: "El cliente gastó una fortuna en porcelanato Ilva pero quiere llevar el pegamento 'común' más barato para ahorrar. ¿Qué le decimos?"

- Argumento Ganador: "¡No lo hagas! El porcelanato no absorbe agua, así que el pegamento común no se agarra. En 6 meses vas a escuchar que los pisos suenan huecos y se empiezan a despegar. Para proteger tu inversión en este piso hermoso, tenés que usar sí o sí pegamento para Porcelanato (químico). Lo barato acá te sale carísimo después."

### 3. Pisos Vinílicos

- Marcas: SPC Flooring

- Producto: Pisos vinílicos rígidos sistema Click (SPC)

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Instalación y ventajas de Pisos SPC sistema Click".

- Foco: Ver que no se rompe nada, no hay polvo y resisten el agua.

https://www.youtube.com/watch?v=9vs1qzQqnfE&t=148s

2. Ficha Técnica

- Composición: SPC significa Stone Plastic Composite (Compuesto de polvo de piedra calcárea y PVC). No es el viejo piso de goma.

- Características: Rígido, encastre sistema "Click" (flotante), 100% resistente al agua y a los golpes.

- Aplicación: Pisos interiores (incluso baños y cocinas). Se puede colocar directamente sobre cerámicas viejas si están niveladas.

- Beneficios:

  - Transformación express: Cambiás toda la cara de la casa en un día sin entrar en obra, sin escombros y sin polvo.

  - Mantenimiento cero: Apto para mascotas, no se raya fácil y se limpia solo con trapo húmedo.

- Productos Complementarios (¡Agrandar el ticket!):

  - Terminaciones: Zócalos (de EPS o PVC, ¡nunca madera para que siga siendo resistente al agua!), varillas de transición (para las puertas).

  - Instalación: Manta base (si el piso lo requiere), zócalos, adhesivo de montaje (para pegar los zócalos sin clavar), cúter, escuadra.

3. Espacio de Opinión (Derribar el prejuicio del "plástico"):

- Disparador: "El cliente busca cambiar el piso pero le tiene miedo al vinílico porque piensa que es como el de rollo viejo que se despegaba, se marcaba con los tacos y se arruinaba con el agua. ¿Cómo se lo vendemos?"

- Argumento Ganador: "Olvidate de ese vinílico viejo, esto es tecnología SPC (Piedra y PVC). Es un piso rígido y de altísima resistencia. El mayor beneficio es que te ahorrás la obra: no tenés que pagar para picar el piso viejo, no sacás escombros y en 24 horas tenés la casa nueva. Además, a diferencia del piso flotante de madera tradicional, este es 100% resistente al agua; si se te inunda el lavarropas o baldeás de más, al piso no le pasa absolutamente nada."

### 4. Griferías y Canillas

- Marcas: FV, Vasser, Tigre, Latyn, 70/30

- Producto: Griferías para baño, cocina y lavadero (Cierre cerámico y compresión).

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Diferencia entre cierre cerámico y cierre tradicional FV".

- Foco: Mostrar la suavidad del cerámico de media vuelta vs. la gomita que se gasta.

https://www.youtube.com/watch?v=yo-f43VyyWg

https://www.youtube.com/watch?v=AE4JJOxM6ME

https://www.vasser.com.ar/

2. Ficha Técnica

- Composición: Cuerpos de bronce/latón (alta gama) o aleaciones/ABS (económicas).

- Características:

  - Cierre Tradicional (cuerito): Hay que dar varias vueltas para cerrar.

  - Cierre Cerámico: Cierra con solo un cuarto o media vuelta. Los discos internos no se desgastan por fricción de goma.

- Aplicación: Lavatorios, duchas, bidets, mesadas de cocina.

- Beneficios:

  - Confort: El cierre cerámico es suave, no hay que hacer fuerza (ideal para chicos o gente mayor) y no gotea.

  - Respaldo: Marcas como FV garantizan repuestos por décadas.

- Productos Complementarios (¡Agrandar el ticket!):

  - Instalación: Flexibles de acero inoxidable o cobre, teflón (alta densidad), sellador de roscas líquido.

  - Herramientas: Llave francesa, pico de loro, cinta de papel (para no rayar el cromo al apretar).

  - Desagües: Sifones, sopapas.

3. Espacio de Opinión (Lo barato sale caro):

- Disparador: "El cliente está construyendo su casa definitiva, pero para ahorrar quiere llevar una grifería china genérica en lugar de una primera marca como FV o Vasser. ¿Cómo lo hacemos invertir en calidad?"

- Argumento Ganador: "La grifería barata te salva el apuro hoy, pero pensá que va empotrada en la pared de tu baño nuevo. Cuando esa canilla genérica empiece a gotear en un año, no vas a conseguir el repuesto. Vas a tener que romper la cerámica y la pared para cambiar el cuadro de ducha entero. Llevando FV, pagás un poquito más hoy, pero comprás la tranquilidad de que si en 15 años necesitás un repuesto, lo vas a conseguir, aparte tenes garantía de 5 años.

### 5. Losas de Baño (Sanitarios)

- Marcas: Ferrum, Roca, Capea

- Producto: Inodoros (largos/cortos), Depósitos, Bidets.

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Diferencia entre Inodoro Corto y Largo" o "Sistemas de descarga doble Ferrum/Roca". + manguito de conexión

- Foco: Entender qué lleva mochila y qué va a la pared, y el ahorro de agua. https://www.youtube.com/watch?v=NNSZgJwd8xI

https://www.youtube.com/watch?v=GuemVEjaqzI

2. Ficha Técnica

- Composición: Porcelana sanitaria vitrificada a alta temperatura.

- Características: Esmaltes de altísima resistencia a químicos y manchas. Sistemas de descarga simple o dual (ahorro de agua).

- Aplicación: Cuartos de baño.

  - Inodoro Largo: Lleva el depósito (mochila) apoyado atrás.

  - Inodoro Corto: Funciona con depósito embutido en la pared o válvula (tipo botón).

- Beneficios:

  - Higiene: Superficie no porosa, evita bacterias y malos olores.

  - Ecología/Ahorro: Los sistemas de descarga doble permiten usar 3 o 6 litros, ahorrando miles de litros de agua al año.

- Productos Complementarios (¡Agrandar el ticket obligatoriamente!):

  - Vitales: Asiento/Tapa (preferentemente con caída amortiguada para que no golpee), aro de cera/sello (para evitar olores de cloaca), tornillos de fijación de bronce.

  - Conexión: Fuelle de conexión, flexible para la mochila, masilla, sellador antihongos.

3. Espacio de Opinión (Vender Diseño y Funcionamiento):

- Disparador: "El cliente duda si llevar la línea más económica o invertir un poco más y pasar a una línea media/alta de Ferrum o Roca. ¿Qué beneficios le vendemos?"

- Argumento Ganador: "El baño es una de las pocas cosas de la casa que se hace para no tocarse por 20 años. Una línea superior de Ferrum o Roca no solo le da un salto de categoría visual a todo el baño (diseños más modernos y limpios), sino que la mochila tiene un sistema de descarga mucho más eficiente que no se tranca, y el esmalte es de mejor calidad, por lo que nunca se te va a poner amarillento o poroso, esa línea de sarro se forma rápidamente en las losas económicas o de mala calidad, a diferencia de las marcas y modelos que ofrecemos en Rosso

- El sanitario se paga solo con los años que te dura impecable."

### 6. Bachas de Baño y Lavatorio

- Marcas: Johnson, Roca, Ferrum, Dacoord

- Producto: Bachas de apoyo, de embutir y bajo mesada.

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Tipos de bachas para baño: Apoyo vs Embutir".

- Foco: Estética y funcionalidad según el mueble.

https://www.facebook.com/RossoMateriales/videos/bacha-de-encastre-o-de-apoyo-esa-es-la-cuesti%C3%B3n-si-te-va-el-dise%C3%B1o-la-bacha-de-a/1241705010450802/

https://www.youtube.com/watch?v=geqt9OppalY

2. Ficha Técnica

- Composición: Porcelana sanitaria (Roca/Ferrum), Acero Inoxidable (Johnson), Loza/Sintéticas (Dacoord).

- Características: Distintos formatos de instalación. Las de apoyo van sobre la mesada; las bajo mesada quedan ocultas dando más espacio útil.

- Aplicación: Mesadas de baño, toilettes y lavaderos.

- Beneficios:

  - Personalización: Permite adaptar el baño a cualquier estilo (minimalista, rústico, moderno).

  - Limpieza: Las bachas modernas tienen curvas suaves que no acumulan sarro.

- Productos Complementarios (¡El combo perfecto!):

  - Desagüe: Sopapa (ideal sistema Click-Clack), sifón (cromado si queda a la vista, plástico si va en mueble).

  - Grifería: ¡Clave! Si lleva bacha de apoyo, ofrecer grifería ALTA o de pared.

  - Sellado: Silicona neutra fungicida (transparente o blanca).

3. Espacio de Opinión (El error de la grifería):

- Disparador: "El cliente se enamora de una bacha de apoyo (las que van arriba de la mesada) pero quiere usar una canilla bajita estándar que ya tiene comprada. ¿Por qué debemos frenarlo y asesorarlo?"

- Argumento Ganador: "Espectacular la bacha de apoyo, le va a dar un toque de diseño increíble a tu baño. Pero ojo: no podés usar la canilla bajita tradicional. Si ponés una canilla corta con esta bacha alta, literalmente no te va a entrar la mano para lavarte o vas a salpicar todo el mueble por afuera. Para que esto luzca de revista y sea súper cómodo, necesitás llevar la grifería de cuello alto (o de pared) que hace juego. Llevate el combo completo así te queda perfecto y funcional."

7. Revestimiento Wall Panel

- Marca: Vigorita

- Producto: Paneles acanalados de WPC / PVC para interior.

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Transformación de ambiente con Wall Panel WPC" (Suelen ser videos cortos tipo Reels/TikToks de un 'Antes y Después').

- Foco: El impacto visual inmediato y lo fácil que es pegarlo en la pared.

https://www.youtube.com/shorts/HNhqwfm7wEA

2. Ficha Técnica

- Composición: WPC (Wood Plastic Composite - Mezcla de madera y polímeros) o PVC de alta densidad.

- Características: Viene en listones acanalados (efecto varillado de madera). Resistente a la humedad, lavable y acústico.

- Aplicación: Decoración de interiores: respaldos de cama, paredes de TV, recepciones, livings.

- Beneficios:

  - Lujo Instantáneo: Logra el diseño moderno de moda (varillado de madera) sin pagar a un carpintero.

  - Obra Seca y Limpia: Se corta con sierra y se pega directo sobre la pared existente. Oculta imperfecciones.

- Productos Complementarios (¡Agrandar el ticket!):

  - Instalación: Adhesivo de montaje (Poliuretánico o Silicona Neutra - ¡Llevan varios pomos!), cinta bifaz (para sostener mientras seca el pegamento), sierra de mano de diente fino.

  - Terminación: Zócalos a tono, perfiles de terminación (para los bordes L o U).

3. Espacio de Opinión (La excusa de la pared fea):

- Disparador: "El cliente viene a comprar enduido y pintura porque tiene una pared en el living que está fea, desnivelada o con roces, pero le da pereza hacer todo el trabajo. ¿Cómo le hacemos un up-selling a Wall Panel Vigorita?"

- Argumento Ganador: "Enduir, lijar (llenar de polvo la casa) y pintar te va a llevar días y siempre se va a notar la imperfección. Llevate los Wall Panels de Vigorita. Los pegás directo sobre esa pared fea con adhesivo de montaje y en 2 horas transformaste tu living en una casa de revista. Tapás el problema de raíz, no ensuciás nada y le sumás muchísimo valor estético a tu propiedad."

8. Placas UV (Símil Mármol)

- Marca: Vigorita

- Producto: Placas de PVC con recubrimiento brillante UV imitación piedra/mármol.

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Instalación de láminas de PVC símil mármol" o "Renovación de baño sin romper azulejos".

- Foco: Ver cómo una sola placa gigante cubre todo sin escombros.

https://www.youtube.com/watch?v=qC34FV3xLY0

https://www.youtube.com/watch?v=9ux1vG27EYw

2. Ficha Técnica

- Composición: Lámina de PVC de alta densidad con impresión digital de alta resolución y capa protectora de curado UV (da el brillo tipo cristal).

- Características: Formato grande (generalmente 1.22 x 2.44 metros). Totalmente impermeable, ignífuga y súper liviana (unos 3-4 mm de espesor).

- Aplicación: Revestimiento de baños (incluso dentro de la ducha), cocinas, halls de entrada, locales comerciales.

- Beneficios:

  - Presupuesto Terrenal: Logra la apariencia de un mármol Calacatta real por una fracción del costo y del peso.

  - Renovación sin escombros: Se puede pegar directamente sobre los azulejos viejos de un baño.

- Productos Complementarios (Obligatorios):

  - Instalación: Adhesivo de montaje (¡Mucho!), pistola aplicadora, ventosas (para agarrar y mover la placa sin que se doble).

  - Uniones: Perfiles de aluminio (esquineros internos, externos y uniones en 'H') para que las juntas queden perfectas y herméticas, sellador de silicona.

3. Espacio de Opinión (El miedo a romper el baño):

- Disparador: "Un cliente quiere modernizar el baño pero no quiere soportar a los albañiles picando, el polvo por toda la casa y estar sin baño 15 días. ¿Qué le ofrecemos?"

- Argumento Ganador: "No piques nada. Llevate las Placas UV Vigorita símil mármol. Las pegás directamente arriba de la cerámica vieja que tenés hoy. En un fin de semana cambiás tu baño de los años 80 a un baño de hotel 5 estrellas sin levantar una sola bolsa de escombros. Te ahorrás la volqueta, el albañil, la pastina y el dolor de cabeza. Es comprar y disfrutar el mismo día."

9. Cielorraso de PVC (Enfoque Aleros y Galerías)

- Marca: Barbieri

- Producto: Placas machihembradas de PVC.

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Mantenimiento cero con cielorrasos de PVC exterior".

- Foco: Mostrar la resistencia a la intemperie (humedad exterior).

https://www.youtube.com/watch?v=cKOfR-_ya7s

2. Ficha Técnica

- Composición: PVC extrudado alveolar.

- Características: No lo ataca la humedad, insectos ni hongos. Ignífugo.

- Aplicación: Cielorrasos bajo techo, galerías semi-cubiertas, aleros, estaciones de servicio.

- Beneficios:

  - Cero Mantenimiento: Una vez instalado, no requiere pintura ni barniz nunca más en la vida.

- Productos Complementarios:

  - Estructura: Perfiles galvanizados (soleras/montantes).

  - Terminación: Molduras perimetrales Barbieri.

  - Fijación: Tornillos T1 y T2.

3. Espacio de Opinión (PVC vs. Machimbre de Madera en Exteriores):

- Disparador: "El cliente está haciendo el techo de una galería exterior o un alero y viene a pedir machimbre de madera de pino porque 'es lo clásico'. ¿Cómo lo pasamos al PVC Barbieri?"

- Argumento Ganador: "El pino es lindo el primer año, pero al estar afuera, la humedad y el sol lo castigan. Vas a tener que subirte a una escalera a lijarlo y barnizarlo todos los años si no querés que se ponga negro o se pudra. Con el Cielorraso de PVC Barbieri lo ponés hoy, y te olvidás para el resto de tu vida. Si se ensucia con tierra o telarañas, le pasás un trapo o un manguerazo y queda nuevo.

10. Placas de Yeso (Construcción en Seco)

- Marca: Placo

- Producto: Placas estándar (GR), Resistentes a la Humedad (RH - Verdes), Resistentes al Fuego (RF - Rosas).

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Diferencia entre placas de yeso estándar, antihumedad y resistente al fuego".

- Foco: Entender que cada placa tiene un uso específico y no se puede usar cualquiera en cualquier lado.

https://www.placo.com.ar/Nuestros-productos

2. Ficha Técnica

- Composición: Núcleo de yeso bihidratado revestido en ambas caras con papel celulosa especial.

- Características:

  - Gris (Estándar): Para dormitorios, livings, tabiques secos.

  - Verde (RH): Contiene silicona. Para baños y cocinas (donde hay vapor/salpicaduras).

  - Rosa (RF): Contiene fibra de vidrio. Para salidas de escape, cocinas industriales o chimeneas.

- Aplicación: Paredes interiores, cielorrasos y revestimientos.

- Beneficios:

  - Velocidad y Limpieza: Construís una pared en 4 horas sin agua ni cemento.

  - Versatilidad: Pasás los caños de luz y agua por dentro de la estructura sin tener que picar la pared.

- Productos Complementarios (El 'Sistema' completo):

  - Estructura: Soleras, Montantes, Omegas (perfilería galvanizada liviana).

  - Fijación: Tornillos T1 (metal-metal) y T2 (placa-metal).

  - Terminación: Cinta de papel (nunca malla para Durlock/Placo), masilla lista para usar, lija.

  - Aislación: Lana de vidrio (si no ponés esto, la pared hueca resuena).

3. Espacio de Opinión (El mito de la pared 'de cartón'):

- Disparador: "El cliente quiere dividir una habitación pero no quiere usar placas de yeso porque dice que son 'de cartón', que si te apoyás se rompen y que no puede colgar el televisor. ¿Cómo le damos seguridad estructural?"

- Argumento Ganador: "Es un mito por instalaciones mal hechas. La placa Placo no trabaja sola, trabaja sobre un esqueleto de acero. Si respetamos la separación de los perfiles (cada 40 cm), la pared queda súper sólida, podés empujarla tranquilo. Y respecto al televisor, si prevemos dónde va a ir antes de cerrar la pared, le ponemos un refuerzo de madera o metal por dentro, o usamos los tarugos especiales para yeso ('paraguas'), y podés colgar el Smart TV de 65 pulgadas o una alacena pesada sin que se mueva un milímetro. Es tecnología de construcción mundial."

11. Placas Cementicias

- Marca: Volcanboard / Superboard

- Producto: Placas planas de cemento autoclavado.

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Fachadas con placas cementicias" o "Diferencia entre placa de yeso y placa de cemento".

- Foco: Ver la resistencia a golpes y que pueden ir a la intemperie total.

https://www.placo.com.ar/Nuestros-productos/placas/placo-volcanboard

https://www.youtube.com/shorts/r6hzRmdmJkU

2. Ficha Técnica

- Composición: Cemento, arena, cuarzo y fibras de celulosa, curadas en horno de alta presión (autoclave).

- Características: Extremadamente duras, no se pudren, no se oxidan, incombustibles. Resistentes al impacto y al agua directa.

- Aplicación: Exteriores (fachadas, cerramientos, aleros), áreas muy húmedas o paredes que requieren máxima resistencia a golpes (galpones).

- Beneficios:

  - Resistencia Extrema: Es el equivalente a construir con mampostería pero en sistema seco (Steel Framing). Soporta lluvias, granizo y sol directo.

- Productos Complementarios (Diferentes a los del yeso):

  - Estructura: Perfilería estructural (PGC y PGU de acero pesado, no los livianos del Durlock).

  - Fijación: Tornillos con aletas (para perforar la placa dura).

  - Tratamiento de Juntas (Crítico): Cinta de fibra de vidrio y Base Coat (masilla exterior cementicia). ¡La masilla de yeso acá no sirve, se lava con la lluvia!

3. Espacio de Opinión (El peligro de improvisar afuera):

- Disparador: "El cliente está cerrando un quincho del lado de afuera y quiere llevar placas de yeso antihumedad (las verdes) porque son más baratas que las cementicias. ¿Por qué se lo tenemos que prohibir comercialmente?"

- Argumento Ganador: "La placa verde es resistente a la humedad del vapor (para un baño), pero no a la lluvia directa. Si ponés placa de yeso afuera, al primer temporal se te va a derretir como una aspirina y vas a tirar toda la plata de la estructura a la basura. Para afuera, sí o sí tenés que llevar placa Cementicia. Es un poco más cara hoy, pero es literalmente una pared de cemento: le puede llover encima 20 años que no se va a deshacer nunca. No juegues con el exterior."

12. Puertas

- Marcas: Oblak, El Italo, Novo Aberturas, Herfasa, puerta placa

- Producto: Puertas de exterior (chapa inyectada) y de interior (puerta placa).

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Beneficios de las puertas de chapa inyectada" o "Cómo instalar puertas con espuma de poliuretano".

- Foco: Entender qué significa "inyectada" y la rapidez de la nueva forma de instalación.

https://www.youtube.com/watch?v=huk9Q4UHH5I

https://www.youtube.com/watch?v=JRhB1HRlMQs

2. Ficha Técnica

- Composición:

  - Exterior: Chapa de acero (calibre 20 o 18) rellena de espuma de poliuretano expandido de alta densidad.

  - Interior: Bastidor de madera (pino/álamo) con panel de abeja celulósico, revestido en MDF.

- Características: Las marcas como Oblak, El Italo, Novo Aberturas y Herfasa ofrecen excelentes líneas estándar con marcos reforzados, garantizando un cierre hermético y parejo.

- Aplicación: Frentes de calle, entradas de patio, división de dormitorios y baños.

- Beneficios:

  - Seguridad: Las de exterior son robustas y macizas, resistiendo mejor los impactos.

  - Aislación (La clave): El relleno no es para dar peso, es para aislar temperatura y sonido.

- Productos Complementarios (¡Agrandar el ticket!):

  - Instalación: Espuma de poliuretano expansible (¡fundamental ofrecerla para no amurar con cemento!), cuñas de nivelación.

  - Herrajes: Cerraduras de seguridad adicionales, picaportes (si la línea no los trae).

  - Terminación: Esmalte sintético, aguarrás, pinceles, cinta de enmascarar.

3. Espacio de Opinión (Vender confort térmico en nuestra zona):

- Disparador: "El cliente busca una puerta de exterior económica de chapa simple (hueca) para el frente de su casa porque está cuidando el presupuesto. ¿Cómo lo pasamos a una puerta inyectada?"

- Argumento Ganador: "Una puerta de chapa simple al sol se convierte en una plancha caliente que te mete todo el calor a la casa. Para nuestra zona, que tenemos veranos bravos, necesitás sí o sí una puerta inyectada con poliuretano de cualquiera de las marcas que trabajamos. El poliuretano funciona como la pared de una heladera: te aísla el calor de afuera y te mantiene el fresco del aire acondicionado adentro, ahorrándote luz. Además, al ser maciza por dentro, es mucho más segura contra golpes o barretas. Es la puerta ideal y más inteligente para el frente de cualquier casa de familia."

13. Ventanas, Rajas y Aireadores

- Marcas: Novo Aberturas, el italo

- Producto: Aberturas de aluminio (paños fijos, corredizas, banderolas y rajas).

1. Video Sugerido:

- Búsqueda: "Ventilación cruzada en el hogar" o "Tipos de aberturas de aluminio".

- Foco: Conocer los distintos sistemas de apertura (corrediza vs. abatible) y su función.

Videos y paginas de las marcas oficiales

2. Ficha Técnica

- Composición: Perfiles de aluminio extruido con vidrio entero o repartido.

- Características: Material inalterable, no se deforma, no se pudre y es muy liviano.

- Aplicación:

  - Ventanas: Iluminación y ventilación de dormitorios/livings.

  - Rajas y Aireadores: Espacios reducidos como pasillos, baños, lavaderos o vestidores.

- Beneficios:

  - Mantenimiento Cero: A diferencia de la chapa (que se oxida) o la madera (que hay que barnizar), el aluminio de Novo Aberturas se coloca y te olvidás para siempre.

- Productos Complementarios (¡Agrandar el ticket!):

  - Instalación y Sellado: Sellador de silicona acrílica o poliuretano (para el perímetro exterior y evitar filtraciones de lluvia).

  - Seguridad: Rejas a medida.

3. Espacio de Opinión (La importancia del aireador en la casa):

- Disparador: "El cliente está haciendo su casa y en el baño o el lavadero quiere poner un vidrio fijo (sin apertura) para gastar menos y porque dice que 'es solo para que entre luz'. ¿Por qué debemos frenarlo y ofrecerle un aireador o raja de Novo Aberturas?"

- Argumento Ganador: "En una casa de familia, el vapor de la ducha, el agua caliente del lavarropas y el calor acumulado te arruinan la pintura y te llenan el techo de hongos rapidísimo si no hay por dónde ventilar. Un paño fijo te da luz, pero el ambiente no respira. Poniendo un aireador o una raja abatible de Novo Aberturas, lográs sacar toda esa humedad sin perder seguridad, porque el espacio por donde se abre es chiquito y no entra nadie. Es una solución súper práctica y económica que te salva los cielorrasos y las paredes a futuro."